Описание работы с программой «Пульсар-01К»

- Назначение

Программа предназначена для управления работой прибора эталонного «Пульсар-01К» посредством компьютера с ОС “Windows”. Функционально программа «Пульсар-01К» полностью повторяет функции, задаваемые непосредственно с клавиатуры прибора.

- Установка

Программа не требует установки, скопируйте файл «Pulsar01K.exe» в любую папку на компьютере и можно пользоваться программой.

- Использование.

3.1 Конфигурирование

На основном окне программы (рис. 1) отображены следующие элементы:

- Дерево конфигурации, где отображены все конфигурируемые параметры прибора.

- Таблица, в которой отображены непосредственно значения параметров.

- Меню выбора СОМ-порта для связи с прибором.

1				2

3

Рисунок 1.

В дереве конфигурации корневым элементом является «сам прибор». При выделении корневого элемента в таблице значений будут отображены все режимы работы прибора и все параметры. Если конфигурация в программе не совпадает с конфигурацией прибора, то надпись корневого элемента дерева конфигурации будет содержать символ звездочка «Пульсар-01К*». Чтобы конфигурация в программе совпадала с конфигурацией в приборе нужно либо считать значения параметров из прибора в программу (меню «Конфигурация»-«Считать конфигурацию из прибора»), либо загрузить параметры из программы в прибор (меню «Конфигурация»-«Загрузить конфигурацию в прибор»). При этом звездочка в названии корневого элемента дерева конфигурации исчезнет.

На следующем уровне дерева конфигурации отображены все режимы работы прибора. После выделения любого из режимов в таблице значений параметров будут отображены параметры только для выбранного режима.

Для задания нового значения какого-либо из параметров необходимо в дереве конфигурации нажать правую кнопку мыши на нужном параметре и выбрать «Изменить параметр». Появится соответствующее окно для задания нового значения выбранного параметра. После установки нового значения и нажатия кнопки «ОК» это значение изменится в конфигурации программы, а в надписи для корневого элемента дерева конфигурации появиться символ «*», говорящий о том, что значения параметров в программе и приборе не совпадают. Для сохранения измененных значений в приборе нужно выполнить загрузку конфигурации в прибор.

Назначения параметров см. «Руководство по эксплуатации» на прибор.

3.2 Использование режимов работы прибора

Для того чтобы запустить какой-либо режим работы прибора необходимо в меню «Режим работы» выбрать нужный режим. В появившемся окне (пример рис. 2) отображаются:

- Состояние режима работы.

- Результаты измерений.

- Кнопка «Старт/Стоп».

- Кнопка «Выход».

1		2		3		4

Рисунок 2

Для запуска измерения нужно нажать кнопку «Старт», при этом надпись на кнопке станет «Стоп», и состояние режима работы изменится на «Включен». После того, как измерения будут окончены, состояние режима работы вновь станет «Отключен» и в таблице будут отображены конечные итоги измерения (во время измерения данные будут постоянно меняться). Если необходимо принудительно остановить измерение, нужно нажать кнопку «Стоп». По кнопке «Выход» происходит закрытие окна режима работы, но при этом сам режим не выключается и прибор проводит измерение до конца. Для режимов «Генератор f», «Генератор Т» и «Генератор ТС» в окне режима работы можно только включить либо отключить режим. Других данных не отображается.

Описание результатов измерений см. в «Руководстве по эксплуатации» на прибор.